AVRチップを使った家電コントロールUSBデバイス

慶應義塾大学環境情報学部教授　武藤佳恭

はじめに

最近のノートパソコンではRS232Cのインターフェース機能が付いていないので、ノートパソコンに自作のデバイスを接続して楽しむことが難しくなってきています。最近は、ノートパソコンだけでなく、携帯電話でもUSBインターフェースが広く使われてきています。本稿で紹介する家電コントロールUSBデバイスは、一番安価なTINY2313チップとソフトウエアで構築でき、センサーからの情報を判断して家電の電源をON/OFF制御できます。ここでは、温度設定で扇風機を起動させたり、その温度情報を携帯電話に電子メールしたりできます。

最新のオープンソースソフトウエアを利用することにより、目的のUSBデバイスを比較的容易に構築できます。オープンソースソフトウエアとは、“ソフトウエアは誰でも自由に使用されるべきものである”という理念に基づき、プログラムの中身もすべて公開してあるソフトウエアのことです。

オープンソースソフトウエア（WinAVRとCygwin）を読者のパソコンにインストールしてしまえば、ソフトウエア開発環境が整うので、目的のUSBデバイスが自作できます。パソコンと自作するUSBデバイスは常に主従関係を持ち、パソコン側からUSBデバイスへ命令を出します。パソコンとUSBデバイス間の命令の流れは、次のようになります。１．パソコンからUSBデバイスへセンサー情報を要求します。２．USBデバイスは、要求されたセンサー情報をパソコンへ転送します。３．パソコン側で、センサー情報を判断し再びUSBデバイスへ家電の電源コントロール（ON/OFF）命令を送ります。必要があれば、パソコンから直接電子メールでセンサー情報を携帯電話へ送ったりできます。４．USBデバイスは、パソコンからの受け取った命令を実行し電源コントロールします。

TINY2313上のソフトウエアは、一般にファームウエアと呼ばれています。本稿で紹介するUSBデバイスは、半田付けのいらないブレッドボード上で工作できます。USBデバイスのハードウエアが出来上がれば、市販のAVRライターでファームウエアをTINY2313に書き込めば完成です。

オープンソースソフトウエア、WinAVR（ファームウエア開発用）とcygwin（パソコン上のソフトウエア開発用）をパソコンにインストールすれば、USB機能の付いてないマイクロコントローラチップにUSB通信機能を付加できます。

本稿は、AVR-USB*を参考に構築しています。大部分は、慶應義塾大学環境情報学部、春学期電子おもちゃ設計論および秋学期組み込みシステムの教材の一部です。

*:http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html

ハードウエアの作り方

パソコンには、下図のようなUSBインターフェースがついています。

ノートパソコン側のUSBソケットの信号（GND、D+、D-、＋５V）

TINY２３１３デバイス側のUSBソケット

USB通信に必要な通信線は、２本のデータ線（D-とD+）だけです。TINY２３１３は20ピンなので、＋５V、GND、水晶発振XTAL１、XTAL2、D-、D+以外の（２０－６＝１４）１４本のピンはユーザが自由に使えます。D-とD+の線をマイクロコントローラのPD0ピンとPD2ピンにそれぞれ接続します。USB通信で飛び交うデータの電気信号は、直接マイクロコントローラで受信できるTTL信号に近い電圧です。しかしながら、電圧変動があると簡単に誤動作します。したがって、安定したUSB間の信号のやり取りを実現するためには、USBの＋５Vの電圧を３端子レギュレータで３．３Vに変換し、３．３Vの電源電圧でマイクロコントローラを稼動させます。TINY2313には、AD変換はないのですが、PB0とPB1のアナログコンパレータを使って、AD変換機能を抵抗とキャパシタで実現します。

１：IN（5 V）　３：GND　２：OUT（3.3 V）

3.3V 3端子レギュレータTA48M033F

また、USBインターフェースのインピーダンスマッチングのために、３本の抵抗を使います。１．５KΩの抵抗は、USBのD-信号の５Vプルアップ抵抗になります。D-とD+の線には、それぞれ６８Ωの直列抵抗を入れて、マイクロコントローラピンにそれぞれ接続します。今回のUSBデバイスはUSB1.1やUSB2.0のlow speedに対応しています。

マイクロコントローラを駆動するクロックは、１２ＭＨzのセラミック発振子か水晶発振器を使用します。１２ＭＨzクロック周波数によって、１．５Mbit／sのUSB通信のストリームデータをデコードします。USB通信でデコードが必要な理由は、USB通信のデータはNRZIコードに変換されているからです。　AVRチップはRISCマシンであるので、ほぼ１クロックに１命令実行できます。マイクロコントローラの12÷1.5＝８命令以内でNRZIデコードを実行しています。　つまり、１．５Mbit／sのUSBデータストリームの１bitデータデコードをソフトウエアで実現しています。詳しくは、

http://www.obdev.at/developers/articles/00003.htmlを参照してください。

センサーの値は、PB1（ピン番号１２）のアナログピンで測定できます。PB0（ピン番号１１）には、RC回路が接続されていて、TINY２３１３内のアナログコンパレータを使って測定したいアナログ値と比較し、ACOが０から1に変化するまでの時間を測定します。ACOの値は、内部レジスタACSRを使って簡単に読み取れます(ACSR&0x20)。

ノートパソコン以外に必要なハードウエアは、プログラムライタです。筆者は、USBaspをブレッドボード上で自作して使っていますが、市販のAVRライターを購入すればよいでしょう。購入する目安は、

- avrdudeでサポートされているか？

- Fusesやlock bitsの設定も可能か？

- AVRチップの多くをサポートしているか？

などです。

TINY2313－USB回路図

部品一覧

- TINY2313 (秋月：１２０円)

- 基板取付用ＵＳＢコネクタ（Ｂタイプ，メス）（秋月：５０円）

- ３端子レギュレータ ３．３Ｖ ＴＡ４８Ｍ０３３Ｆ（秋月：１００円）

- 抵抗（1.5KΩx１本、68Ωｘ２本、4.7KΩｘ1本、20KΩｘ1本）

- キャパシタ４０００ｐF

- セラロック１２ＭＨz　（秋月：４０円）

- ブレッドボード 45mm x 85mm (270穴)　（秋月：１５０円）

- サーミスタ（千石電商：137円）

- ソリッドステートリレー（秋月：２５A　300円、３５A　700円）

注意点：

- ブレッドボードに挿せるようにUSBコネクタを図のように半田付けしました。

スルーホール基板の余り（４ｘ４の穴）をニッパーなどで切って、抵抗などの部品の切りくずを足に使っています。

- ブレッドボード配線用に0.5mmの単線を使います。

- 回路が問題なく動くようになったら、エポキシ系の接着剤でUSBコネクタを固めましょう。

ソフトウエアインストールに関して

パソコン上でファームウエアとアプリケーションソフトウエアを開発します。Windows上に、WinAVR（ファームウエア開発用）とcygwin（パソコン上のソフトウエア開発用）をインストールします。Cygwinでは、パソコン上のアプリケーションソフトウエアを開発するために最低必要なパッケージソフトウエアは、gcc-core(C-compiler)、gcc-g++(C++ compiler)、libusb-win32などのUSBプログラミングライブラリです。

1. Cygwinインストールの仕方

http://www.cygwin.com/setup.exe

1.1上のサイトからsetup.exeをダウンロードします。

1.2 setup.exeをダブルクリックしてから、gcc-core (C compiler)、gcc-g++ (C++ compiler) 、libusb-win32 ( USB programming library)など必要なライブラリをインストールします。パソコン側のUSBソフトウエア開発に使います。

1.3 Choose a Download Sourceと聞かれたら、

“Install from Internet”を選択します。

1.4 Root Directoryには

“C:\cygwin”と入力します。

1.5 Local Package Directoryには、

“C:\downloaded”と入力します。

1.6 次に、“Direct Connection”を選択します。

1.7 xxx.jpの日本サイトを選択します。

1.8 Select Packagesの画面で、viewをクリックしFullに設定します。

パッケージがアルファベット順で並んでいるので、必要なパッケージを選んでインストールします。

2. WinAVRインストールの仕方

Windows上で、WinAVRを下記のリンクからインストーラをダウンロードしインストールします。http://sourceforge.net/projects/winavr/または

http://downloads.sourceforge.net/winavr/WinAVR-20070122-install.exe?modtime=1169571160&big_mirror=0

ダウロードしたファイルをダブルクリックするだけです。

3. tragi.zipファイル（必要なすべてのファイルを圧縮しました。下記サイトからダウンロードできます。）

http://www.neuro.sfc.keio.ac.jp/tragi.zip

コンパイルがうまくいかなくても、tragi.exe実行ファイル、main.hexファイル、デバイスドライバなどを圧縮ファイルに入れてあります。Passwordはtragi07です。

ファームウエア開発

WinAVRには、ProgrammersNotepadが用意してあります。インストール後にデスクトップ上にあるProgrammersNotepadをダブルクリックします。

メニューのFileからOpenを実行し、Makefileとmain.cのみを読み込みます。

メニューToolsの[WinAVR] Make Cleanを実行させ、[WinAVR] Make Allを実行します。インストールがうまくいっていると、main.hexファイルを生成します。main.hexファイルは、インテルフォーマットファイルです。この形式のファイルを使って、プログラムをマイクロコントローラ内のフラッシュメモリに書き込みます。

ProgrammersNotepadを使うことによって、プログラムの編集とコンパイル作業が実行できます。コンパイルしたmain.hexファイルは、プログラムライタを経由してマイクロコントローラへ書き込みます。オープンソースのavrdude(WinAVRに含まれています)を使って、main.hexをマイクロコントローラのTINY2313に書き込むには次のコマンドをcygwin上で実行します。

avrdude –c usbasp –p t2313 –U flash :w :main.hex :a

上の例では、プログラムライタ(usbasp)を用いて、TINY2313(t2313)のチップへmain.hexファイルをフラッシュメモリ(flash)へ書き込んでいます(w)。

失敗が多いのがFuses設定です。適切なFuses設定が必要なので、次のコマンドでfuses設定をします。lfuseはlow byte fuseのことです。詳しくは、TINY２３１３のマニュアルを参照してください。

avrdude –c usbasp –p t2313 –U lfuse :w :0xef :m

Fuses設定は、チップごとに違うので注意が必要です。本稿の例では、クロックは１２ＭＨzのセラミック発振子を外部クロックとして使用しますので、lfuse=0xefとなります。

外部クロック供給の設定をした後、外部からクロックを供給しないとFusesの書き換えはできませんので注意が必要です。Resetピンはなるべくdisableしないようにしましょう。

ファームエアの解説

USBインターフェースを介して、ノートパソコンとマイクロコントローラ間の通信は、次のようになります。すべてのデータ転送はusbFunctionSetup関数を通して行います。data[1]が０の値の時、センサー値を読み取ってパソコンへその値を転送します。data[1]が１の値の時、パソコンから転送されるdata[2]をPORTDに出力します。PORTDの値によって、家電の電源をON/OFFします。マイクロコントローラからノートパソコンへのデータ転送を実行するためにはusbMsgPtrのポインタとreplybufのポインタを一致させる必要があります。この例ではreplybuf[1]なのでマイクロコントローラから1 byteのデータをノートパソコンへ転送します。

usbMsgPtr = replybuf;

読み取ったセンサーのアナログ値は８ビットデータとして、変数countに格納されます。ノートパソコンからセンサー値を要求されると、count値をreplybuf[0]に代入します。

replybuf[0] = count;

replybuf[0]は、ノートパソコン側のアプリケーションソフトウエアでは、buffer[0]に格納されます。

#include <avr/io.h>

#include <avr/interrupt.h>

#include <avr/pgmspace.h>

#include <avr/wdt.h>

#include "usbdrv.h"

void delay(unsigned int p)

{ unsigned char i;

unsigned char j;	 		//one loop is 3.8us with 12MHz

for(i=0;i<p;i++) for(j=0;j<10;j++);　　}

uchar usbFunctionSetup(uchar data[8])

{static uchar count, replybuf[1];

usbMsgPtr = replybuf;

if(data[1] == 0){ count=0;

PORTB=0;			// Vc=0

delay(9);

DDRB=0xfc;		//PB0 and PB1 are set as inputs.

while ((ACSR&0x20) == 0) {count++;}

replybuf[0] = count;

DDRB=0xfd;

return 1;		}

else if(data[1]==1){　PORTD = data[2];	return 0;}

return 0;  }

int main(void)

{ PORTD = 0;

PORTB = 0;		/* no pullups on USB and ISP pins */

DDRD = 0xFA;		/* all outputs except PD2 = INT0 and PD0*/

DDRB = 0xFD;      	/* all output except PB1*/

ACSR= 0x00;		//analog comparator enabled

usbInit();

sei();

for(;;){	  usbPoll(); }

return 0;

}

TINY2313のファームウエア

Firmware プログラム for TINY2313

アプリケーションソフトウエア

Cygwinを起動させ、現在のディレクトリにtragi.cファイルをコピーし、次のコマンドを実行してください。

gcc –o tragi tragi.c –lusb

tragi.exeが生成できていれば、usblibライブラリやgcc（C compiler）の設定に問題はありません。必要なライブラリが足りない場合は、cygwinのインストールでライブラリをインストールすればうまくいくはずです。

ノートパソコン側のソフトウエア環境設定でもう１つ必要なのが、TINY2313USBのためのデバイスドライバの作成とそのデバイスドライバの読み込みです。

アプリケーションソフトウエアの解説

本稿で説明するアプリケーションソフトウエアは、libusbの基本関数を使ってUSB通信を実現しています。  詳しくは、次のサイトを参照してください。

http://libusb-win32.sourceforge.net/

ここで説明しているアプリケーションプログラムおよびfirmwareプログラムでは、ノートパソコンよりマイクロコントローラへUSBを経由して１byteの命令を転送し、マイクロコントローラから読み取ったセンサーデータ値をノートパソコンへ転送するプログラムです。

USBで重要な関数は、usbOpenDeviceとusb_control_msgの２つだけです。

usbOpenDevice関数は、firmwareのusbconfig.hで定義したUSB_CFG_VENDOR_IDとUSB_CFG_DEVICE_IDが接続するUSBデバイスと一致するかチェックします。

ret=usbOpenDevice(&d, IDVendor,IDProduct);

ここでは、usb_control_msg関数は２bytesのデータをノートパソコンからマイクロコントローラへ送ります。最初の１byteは変数modeにいれます。二番目の１byteのデータは変数iにいれます。modeの値とiの値はマイクロコントローラ側では、data[1]とdata[2]に格納されます。また、マイクロコントローラからノートパソコンへ転送されてくるデータは、bufferに格納されます。

ret=usb_control_msg(d, USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_ENDPOINT_IN, mode, i, 0, (char *)buffer, sizeof(buffer), 5000);

マイクロコントローラのセンサー値（count）をusbMsgPtrを経由してノートパソコン側のbuffer[0]に転送します。

ファームウエアのところで説明したように、mode=0の時、パソコンからマイクロコントローラへセンサー値を要求する命令です。mode=1の時、パソコンから転送するi値はマイクロコントローラ側のusbFunctionSetup関数内でdata[2]として転送されPORTDにそのまま出力します。

パソコン

TINY2313

mode

i

usb_control_msg

usb_FunctionSetup

data[1]

data[2]

#include <usb.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#define VENDOR_ID   0x1384		 /*VID must be changed. */

#define PRODUCT_ID  0x8888		 /*PID must be changed. */

static int usbOpenDevice(usb_dev_handle **device, int idvendor, int idproduct)

{	struct usb_bus *bus;

struct usb_device *dev;

usb_dev_handle *udh=NULL;

int retp, retm,errors;

char string[256];

usb_init();

usb_find_busses();

usb_find_devices();

for (bus = usb_busses; bus; bus = bus->next)

for (dev = bus->devices; dev; dev = dev->next)

{　　udh=usb_open(dev);

retp = usb_get_string_simple(udh, dev->descriptor.iProduct, string, sizeof(string));

retm=usb_get_string_simple(udh, dev->descriptor.iManufacturer, string, sizeof(string));

if (retp > 0 && retm > 0)

if (idvendor==dev->descriptor.idVendor && idproduct==dev->descriptor.idProduct)　{ *device=udh;return errors=0;}

}

usb_close(udh);return errors=1;

}

次のページに続く

int main(int argc, char **argv)

{	usb_dev_handle *d=NULL;

unsigned char buffer[8];

int i=0,j,mode=0,ret;

if(argc<2){printf("you need temperature data\n");return 0;}

j=2*atoi(argv[1]);

usb_init();

for(;;)

{	mode=0;i=0;

ret=usbOpenDevice(&d,VENDOR_ID,PRODUCT_ID);

if(ret!=0){ printf("usbOpenDevice failed %d \n",ret); return 0;}

ret=usb_control_msg(d, USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_ENDPOINT_IN, mode, i, 0, (char *)buffer, sizeof(buffer), 5000);

printf("温度＝%d \n", buffer[0]/2);

if(buffer[0]>=j)

{	mode=1;i=0x08;

ret=usbOpenDevice(&d,VENDOR_ID,PRODUCT_ID);

if(ret!=0){ printf("usbOpenDevice failed\n"); return 0;}  			ret=usb_control_msg(d, USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_ENDPOINT_IN, mode, i, 0, (char *)buffer, sizeof(buffer), 5000);

}

else

{

mode=1;i=0x00;

ret=usbOpenDevice(&d,VENDOR_ID,PRODUCT_ID);

ret=usb_control_msg(d, USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_ENDPOINT_IN, mode, i, 0, (char *)buffer, sizeof(buffer), 5000);

}

}

return 0;

}

パソコン側の制御ソフトウエア

作成したハードウエアとソフトウエアのテスト

完成したmain.hexファイルをavrdudeなどのプログラムで、TINY2313へ書き込みを行います。ノートパソコンでは、tragi.cをcygwin上で次のようにコンパイルします。

gcc –o tragi tragi.c –lusb

問題が無ければ、tragi.exeが作成されます。

書き込んだTINY2313を、TINY2313－USB回路図に従って配線を完了したブレッドボードに挿入してから、USBケーブルをつなぎます。ノートパソコンはUSBデバイスを認識し、新しいデバイスドライバを要求してきます。その時、デバイスドライバを次の手順で作成します。

デバイスドライバの作成方法

筆者のインストール環境では、libusbは次のディレクトリになります。

C:\cygwin\lib\libusb

- libusb内の、inf-wizard.exeをダブルクリックし実行します。次のような画面が現れるはずです。

- USB-KOを選んで、Next＞をクリックします。

- Next>をクリックして、usb-ko.infとしてsaveしてください。

- 作成したばかりのusb-ko.infデバイスドライバを要求してきたドライバとし読み込ませれば、デバイスドライバの完了です。

デバイスドライバのインストール

- 新しいデバイスドライバを要求して待ち状態にしていると思います。

- 一覧または特定の場所からインストールを選択します。

3. 先ほど生成したデバイスドライバのディレクトリを参照します。

4. 次の画面がでれば、インストールは成功です。

ハードウエアとソフトウエアの最終テスト

セラロック

サーミスタ

ソリッドステートリレー

4000pF

3端子レギュレータ

完成したUSBデバイス

Cygwinをダブルクリックして次のコマンドを実行してください。

tragi 10

次のように温度を表示し、電源をONにするはずです。

表示温度よりも1度多く入力すると（tragi 22）とすると電源はOFFになります。暖かい息をサーミスタに吹きかけると電源が再びONになります。

tragi.zipファイルをダウンロードすれば、ファームウエア（main.hex）、パソコンの制御ソフトウエア(tragi.exe)、DeviceDriverなど必要なファイルが圧縮してあります。デバイスドライバの生成で失敗しても、先ほどのデバイスドライバのインストールの参照をDeviceDriverディレクトリを参照すれば、問題ないと思います。

また、発展した応用として、センサ温度をログファイル保存できるプログラムも含みました。そのプログラムでは、設定温度によって電子メールを自動送信できます。